| Code: 117090E Stand: 26.03.2024 Betriebsanweisung gemäß §14 GefStoffV Hinweis: Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefahrstoffV0) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefahrstoffV0) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab für seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschließlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert dabei ausschließlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab übernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsbereiche des jeweiligen Kunden keine Gewähr für die Richtigkeit der Betriebsanweisung für den konkreten Anwendungsfall. Insofern können unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel für Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung gemäß §§ 6 und 14 der Gefahrstoff-Verordnung und müssen somit vom Kunden zwingend den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verständnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht für Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der zur Verfügung gestellten Muster übernehmen kann. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Betrieb: |  |  |  |  |  | Zuständiger Arzt: |  |  |
| Abteilung: |  |  |  |  |  | Unfalltelefon: |  |  |
| Arbeitsplatz / Tätigkeit: |  |  |  |  |  | Ersthelfer: |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANIOSYME FOAM UFI: XETY-NQSC-UF0D-EFM1 Instrumentendesinfektionsmittel - Nur für gewerbliche Anwender. Phrasecheck for Pure Substance or Substance Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Alcohols, C8-10, ethoxylated , Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, Enzyme, Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalwort |  |  |  | Gefahr |  |  |  |  |
| Gefahrenbezeichnungen |  |  |  | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |  |  |  |  |
| Wassergefährdungsklasse |  |  |  | WGK 2 |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Anweisungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur mit ausreichender Belüftung verwenden. Bei der Handhabung keine inhalierbaren Dämpfe (Aerosole) erzeugen. Beim Verdünnen immer das Produkt dem Wasser beigeben. Nie das Wasser dem Produkt beigeben. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Aerosol/Dampf nicht einatmen. Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Augen-/Gesichtsschutz: Korbbrillen, Gesichtsschutzschild |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Handschutz: Schutzhandschuhe tragen., Nitrilkautschuk, Latexhandschuhe, Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Haut- und Körperschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Atemschutz: Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen Mitteln und Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation beschränkt werden können, sollten Sie die Verwendung von zertifizierter Atemschutzausrüstung entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, (EU) 2016/425) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp: Typ Partikel |  |  |  |  |  |
| Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Ungeeignete Löschmittel: Keine bekannt. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich., Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13)., Spuren mit Wasser wegspülen., Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in Gewässer erfolgen kann. |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nach Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. Nach EinatmenAn die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. |  |  |  |  |  |  |
| Abfallhandhabung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Unterschrift Betriebsleiter: |  |  |  |