| Code: 116278E Stand: 26.03.2024 Betriebsanweisung gemäß §14 GefStoffV Hinweis: Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefahrstoffV0) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefahrstoffV0) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab für seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschließlich auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert dabei ausschließlich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab übernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsbereiche des jeweiligen Kunden keine Gewähr für die Richtigkeit der Betriebsanweisung für den konkreten Anwendungsfall. Insofern können unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel für Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung gemäß §§ 6 und 14 der Gefahrstoff-Verordnung und müssen somit vom Kunden zwingend den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verständnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht für Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der zur Verfügung gestellten Muster übernehmen kann. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Betrieb: |  |  |  |  | Zuständiger Arzt: |  |
| Abteilung: |  |  |  |  | Unfalltelefon: |  |
| Arbeitsplatz / Tätigkeit: |  |  |  |  | Ersthelfer: |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| SEKUSEPT PURE CLEAN UFI: 36WC-25JA-GA01-PGS1 Instrumentenreiniger - Nur für gewerbliche Anwender. Phrasecheck for Pure Substance or Substance Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, Anionische Tenside, 2-PhenoxyethanolAlkohole, Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Keine gefährliche Substanz oder Mischung. |  |  |  |
| Wassergefährdungsklasse |  |  | WGK 1 |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Anweisungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nach der Handhabung Hände waschen. Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. |  |  |  |  |
|  |  | Augen-/Gesichtsschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. |  |  |  |  |
|  |  | Haut- und Körperschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. |  |  |  |  |
|  |  | Atemschutz: Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt. Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen. Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen. |  |  |  |  |
| Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Ungeeignete Löschmittel: Keine bekannt. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich., Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13)., Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in Gewässer erfolgen kann. |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. Nach EinatmenBei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. |  |  |  |  |  |
| Abfallhandhabung |  |  |  |  |  |  |
|  | Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Unterschrift Betriebsleiter: |  |  |